TÜRKİYE

RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SAN. A.Ş.

TÜRASAŞ ESKİŞEHİR MİSAFİRHANE BİNASI REHABİLİTASYON PROJESİ

KOMPAKSİYON ENJEKSİYONU (COMPACTION GROUTING) UYGULAMA

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- GENEL HÜKÜMLER, KAPSAM VE STANDARTLAR

  - Kapsam

Bu teknik şartname, Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Hoşnudiye Mahallesi, 25431 Ada, 1 Parsel adresinde yer alan TÜRASAŞ Misafirhane Binası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, geoteknik zemin iyileştirme raporunda belirtilen sismik sıvılaşma riskine karşı bina temel altı zemininde rijitlik artışı sağlamak, gevşek granüler tabakaları deplase ederek sıkıştırmak ve boşluk suyu basıncı gelişimini kontrol altına almak amacıyla uygulanacak Kompaksiyon Enjeksiyonu (Compaction Grouting) işlerinin tasarım, malzeme, uygulama, işçilik, deformasyon takibi ve kalite kontrol kriterlerini kapsamaktadır.

  - Proje ve Zemin Koşullarının Özeti

- Zemin Profili: Sahanın üst kesimlerinde (~1.50–6.50 m) yüksek oturma potansiyeline sahip, yumuşak-orta kıvamlı killi silt (MH) ve siltli kil (CH) birimleri; alt kesimlerde ise sismik sarsıntı altında sıvılaşma potansiyeli yüksek gevşek granüler (kum-çakıl, GW-GM, SW-SM) seviyeler yer almaktadır.

- Yeraltı Su Seviyesi (YASS): Porsuk Çayı'na yakınlık nedeniyle yüzeye oldukça yakın olup, ölçülen stabil su seviyesi 4.20 metredir. Mevsimsel olarak yüzeyde olması da ihtimal dahilindedir.

- Geoteknik Risk ve Uygulama Amacı: Temel altındaki sıvılaşabilir tabakaların deplase edilmesi, çevre zemin zerrelerinin birbirine yaklaştırılması suretiyle rölatif sıkılığın artırılması ve mevcut radye temelin altındaki belirlenen hedef derinlikteki olası boşlukların doldurularak yapının homojen taşınabilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

  - İlgili Standartlar

İmalat boyunca aşağıda belirtilen ulusal ve uluslararası standartların en güncel sürümlerine uyulacaktır:

- EN 12715: Execution of Special Geotechnical Works - Grouting (Özel Geoteknik İmalatlar - Enjeksiyon)

- TBDY (2018): Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (Bölüm 16 - Deprem Etkisi Altında Temel Zemini ve Yapı Tasarımı Esasları)

- TS EN 197-1: Çimento - Bölüm 1: Genel Çimento Standartları

- TS EN 1008: Beton Karma Suyu Standartları

- ASTM C143 / TS EN 12350-2: Taze Beton Slump (Çökme) Deneyi

- TASARIM VE KARELAJ PARAMETRELERİ

Geoteknik raporda belirtilen iyileştirme hedeflerini sağlamak üzere kompaksiyon enjeksiyonu tasarımı aşağıdaki geometrik ve hacimsel kriterlere uygun olarak yürütülecektir:

- Uygulama Alanı ve Karelaj: Enjeksiyon kuyuları, bina temel alanı ve etki bölgesini kapsayacak şekilde plandakine göre sahada işaretlenecektir.  Eğimli enjeksiyon uygulamalarında delgi yönü, açısı ve enjeksiyon kademeleri altyapı ve betonarme temel seviyesi dikkate alınarak uygulanacaktır.

- Uygulama Derinlik Aralığı: Temel taban kotundan başlayarak sıvılaşabilir gevşek seviyeleri tamamen kapsayacak ve raporda öngörülen derinliğe kadar kesintisiz devam edecektir.

- Zemin Hacim Deplasman Oranı: Enjeksiyonun zemin içerisindeki teorik hacimsel oranı, hedef sıkılık artışına bağlı olarak zemin hacminin minimum %4.0'ü ile %8.0'i arasında planlanacaktır.

- MALZEMELER VE ENJEKSİYON HARCI ESASLARI

  - Harç Bileşenleri

- Çimento: TS EN 197-1 standartlarına uygun CEM I 42.5 R veya sülfata/yeraltı suyu agresifliğine karşı dayanımlı SR5 tipi çimento kullanılacaktır. Tonaj takibi ve sarfiyat kontrolleri her kuyu için ayrı ayrı yapılacaktır.

- Agrega (İnce Malzeme ve Kum): Enjeksiyon harcının zemin çatlaklarına sızıp hidrolik çatlatma (fracturing) yapmaması, harcın bir yumru (bulb) halinde büyüyerek zemini sıkıştırması için harçta yüksek oranda ince dane içeren (0 - 4 mm arası, silisli veya kalker kökenli) agrega kullanılacaktır. İnce dane (0.075 mm altı) oranı ağırlıkça minimum %15 - %25 olmalıdır.

- Su: TS EN 1008'e uygun, temiz karma suyu kullanılacaktır.

3.2. Harç Karakteristiği ve Kıvamı (Slump)

Kompaksiyon enjeksiyonu harcı "çok katı / düşük çökme değerli" (stiff/low-slump) bir harç olmak zorundadır. Akıcı harçlar kesinlikle kompaksiyon enjeksiyonunda kullanılamaz.

- Hedef Slump (Çökme) Değeri: Enjeksiyon pompasının çıkışında ölçülen slump değeri en fazla 25 mm ile 50 mm arasında olacaktır.

- Tasarım Dayanımı: Harcın 28 günlük küp/silindir basınç dayanımı en az fck = 5.0 MPa olmalıdır.

- MAKİNE, EKİPMAN VE UYGULAMA METODOLOJİSİ

  - Ekipman Özellikleri

- Delgi Ekipmanı: Belirlenen çapta enjeksiyon muhafaza borularını (keson / casing) zemin içinde hedef derinliğe kadar sapmasız sürebilecek güçte paletli hidrolik delgi makineleri kullanılacaktır.

- Enjeksiyon Pompası: Çok katı harçları yüksek basınç altında tıkanmadan basabilen, pozitif deplasmanlı, pistonlu özel yüksek basınç harç pompaları kullanılacaktır.

- Ölçüm Sistemleri: Her kuyuda basılan harç hacmini strok sayacı veya kalibre edilmiş debimetre ile, enjeksiyon basıncını ise hat üzerine monte edilmiş yüksek hassasiyetli manometre / basınç sensörleri (transducer) vasıtasıyla anlık ölçen sistemler bulunacaktır.

  - Uygulama Yöntemi (Aşağıdan Yukarıya - Bottom-Up)

Aksi proje müellifi ve idare tarafından kararlaştırılmadıkça, uygulama Aşağıdan Yukarıya (Bottom-Up) yöntemiyle yapılacaktır:

- Muhafaza borusu delgi makinesi ile hedef derinliğe kadar indirilir.

- Çok katı enjeksiyon harcı yüksek basınçla basılmaya başlanır. Basılan harç zemin içinde bir salkım/yumru oluşturarak çevresindeki gevşek zemin katmanlarını radyal olarak iter ve sıkıştırır.

- Belirlenen durdurma kriterlerine ulaşıldığında, muhafaza borusu kademeler halinde (her kademe 30 cm ile 50 cm arasında olacak şekilde) yukarı doğru çekilir ve işlem tekrarlanır.

  - Enjeksiyon Durdurma Kriterleri

Her bir kademedeki enjeksiyon işlemi, aşağıdaki üç kriterden herhangi biri gerçekleştiği anda derhal durdurulacaktır:

- Maksimum Basınç Kriteri: Hat içi enjeksiyon basıncının zemin derinliğine bağlı olarak belirlenen limit değere (genellikle 20 - 40 bar arasına) ulaşması.

- Maksimum Hacim Kriteri: Kademe başına projesinde öngörülen hedef harç hacminin (örneğin kademe başına 0.15 - 0.30 m³) doldurulmuş olması.

- Mevcut Yapıda Deformasyon / Kabarma Kriteri: Temelde veya zemin yüzeyinde milimetrik de olsa bir kabarma (heave) veya deplasman hareketinin başlaması.

KRİTİK UYARI: DEFORMASYON TAKİBİ VE ŞANTİYE GÜVENLİĞİ

Bu uygulama esnasında enjeksiyon çalışmasının temel altında belirlenen bu hedef derinlikteki zeminlere uygulanmasına dikkat edilmelidir ve sürekli olarak izleme (monitoring) yapılması çok önemlidir. Kompaksiyon enjeksiyonu basınçla ve çok katı harçla yapıldığı için mevcut radye temelde yukarı yönlü kabarmalara (heave) neden olabilir. Enjeksiyon esnasında mevcut TÜRASAŞ Misafirhanesi binasının dilatasyon noktalarına ve dış cephesine Reflektör / Tiltmetre yerleştirilerek milimetrik hassasiyetle uygulama boyunca izlenmesi şantiye güvenliği için zorunludur. Yapının taşıyıcı sisteminde veya temelde herhangi bir mikron düzeyinde deformasyon/kabarma gözlemlenmesi durumunda çalışmalar derhal durdurulmalı ve proje müellifi ivedilikle bilgilendirilmelidir.

- KALİTE KONTROL, TESTLER VE KABUL KRİTERLERİ

  - Taze ve Sertleşmiş Harç Testleri

- Slump Testi: Her enjeksiyon mikseri/kamyonu bazında veya her iş gününde en az 3 defa pompa çıkışından numune alınarak slump testi yapılacak ve kayıt altına alınacaktır.

- Basınç Dayanımı Testi: Her 100 m³ enjeksiyon harcı üretiminden veya haftada en az iki kez küp numuneler alınarak 7. ve 28. gün serbest basınç mukavemetleri laboratuvarda test edilecektir.

  - İmalat Sonrası Doğrulama Testleri

Kompaksiyon enjeksiyonu uygulaması sonrasında, karelajın ve enjeksiyonun etkinliğini, zemin sıkılığındaki artışı kontrol etmek amacıyla idarenin belirleyeceği lokasyonlarda karelaj merkezlerinde aşağıdaki testler yapılacaktır:

- Penetrasyon Testleri (SPT): Uygulama öncesi ve sonrasındaki zemin mukavemet artışını kıyaslamak üzere enjeksiyon bitiminden en az 7-14 gün sonra kontrol sondajları ve penetrasyon testleri gerçekleştirilecektir.

- Jeofizik Testler : Jeofizik ölçümler, jeolojik araştırmalar ile desteklenmeli ve tüm araştırma sonuçları iyileştirmenin başarılı olduğunu teyit etmelidir. Jeofizik ölçümler için tahribatsız aktif yüzey dalgası MASW veya Georadar (GPR) ölçüm yöntemleri önerilmektedir.

- ÖLÇÜMLENDİRME VE ÖDEME ESASLARI

- Ölçüm Birimi: Kompaksiyon enjeksiyonu işleri, sahada hazırlanan ve kuyu içerisine fiilen basılan onaylı Metreküp (m³) harç hacmi ile delinen fiili Metretül (m) delgi boyu üzerinden iki ayrı kalem olarak veya projesine göre doğrulanmış birim fiyattan ödenir.

- Fiyata Dahil Unsurlar: Delgi işleri, muhafaza borusu çakılması ve çekilmesi, çimento, agrega ve katkı malzemeleri temini, harç hazırlanması ve yüksek basınçla basılması, data-logger/manometre kayıtları, slump ve basınç testleri ile şartnamede belirtilen tiltmetre/reflektörle bina deformasyon izleme sistemlerinin kurulması ve takibi maliyetleri birim fiyata dahildir. Yerinde imal edilmeyen veya kriterlere uymadığı için reddedilen kuyular için herhangi bir ödeme yapılmaz.