BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/639986

| A |  |  |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 | 10.480.5011 | Yanmış elenmiş çiftlik gübresi (kokusuz, her türlü yabancı maddelerden arı olmalıdır) | metreküp | 50 |  |  |
| 2 | 15.106.1002-a | Patlayıcı Madde Kullanmadan Kireç ve Melez Harçlı Kagir İnşaatın Yıkılması | metrekare | 97,806 |  |  |
| 3 | 15.106.1004-a | Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması | metreküp | 25,743 |  |  |
| 4 | 15.106.1107-a | Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması | metrekare | 712,25 |  |  |
| 5 | 15.106.1108-a | Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi | metrekare | 712,25 |  |  |
| 6 | 15.106.1111-a | Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi | metrekare | 712,25 |  |  |
| 7 | 15.106.1112-a | Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi | metrekare | 712,25 |  |  |
| 8 | 15.106.1113-a | Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu ve borusu sökülmesi | metre | 180,8 |  |  |
| 9 | 15.106.1120-a | Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi | metrekare | 762,27 |  |  |
| 10 | 15.106.1123-a | Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | metrekare | 4,5 |  |  |
| 11 | 15.106.1123/analiz | Dökme Mozaik / Mermer Döşeme Kaplaması Sökülmesi | metrekare | 65,54 |  |  |
| 12 | 15.106.1129-a | Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi | metrekare | 113,17 |  |  |
| 13 | 15.106.1130-a | Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | metrekare | 125,74 |  |  |
| 14 | 15.106.1131-a | Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi | metrekare | 170,28 |  |  |
| 15 | 15.106.1132-a | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | kilogram | 162,2 |  |  |
| 16 | 15.115.1002 | El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) (Nakliye dahil) | metreküp | 35,822 |  |  |
| 17 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) (Nakliye dahil) | metreküp | 1.125,476 |  |  |
| 18 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması (Nakliye dahil) | metreküp | 99,927 |  |  |
| 19 | 15.125.1006 | Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması (Nakliye dahil) | metreküp | 49,35 |  |  |
| 20 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 1.670,18 |  |  |
| 21 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 2,574 |  |  |
| 22 | 15.150.1007 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 157,067 |  |  |
| 23 | 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil) (Nakliye dahil) | ton | 0,22 |  |  |
| 24 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye dahil) | ton | 6,069 |  |  |
| 25 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye dahil) | ton | 24,691 |  |  |
| 26 | 15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar) (Nakliye dahil) | ton | 48,14 |  |  |
| 27 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 891,876 |  |  |
| 28 | 15.185.1005 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) (Nakliye dahil) | metreküp | 260,557 |  |  |
| 29 | 15.185.1008 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması 8,01-10,00m arası) (Nakliye dahil) | metreküp | 1.238,04 |  |  |
| 30 | 15.204.1004 | Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | metre | 70,5 |  |  |
| 31 | 15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (Nakliye dahil) | metrekare | 30,03 |  |  |
| 32 | 15.225.1010 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (Nakliye dahil) | metrekare | 221,364 |  |  |
| 33 | 15.225.1410 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) (Nakliye dahil) | metrekare | 19,93 |  |  |
| 34 | 15.245.1002 | 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | metrekare | 52,875 |  |  |
| 35 | 15.250.1011 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması (Nakliye dahil) | metrekare | 38,163 |  |  |
| 36 | 15.250.1011/Analiz | Tesviye Betonu Yapılması (5 cm) | metrekare | 207,873 |  |  |
| 37 | 15.250.1111 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması (Nakliye dahil) | metrekare | 79,694 |  |  |
| 38 | 15.270.1001 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | metrekare | 213,72 |  |  |
| 39 | 15.270.1111 | % 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | metrekare | 83,05 |  |  |
| 40 | 15.275.1111 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) (Nakliye dahil) | metrekare | 174,049 |  |  |
| 41 | 15.275.1113 | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) (Nakliye dahil) | metrekare | 6,942 |  |  |
| 42 | 15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması (Nakliye dahil) | metrekare | 1.187,19 |  |  |
| 43 | 15.275.9992 | Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması (Nakliye dahil) | metrekare | 51,264 |  |  |
| 44 | 15.280.1009 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | metrekare | 405,812 |  |  |
| 45 | 15.280.1010 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) | metrekare | 3.347,047 |  |  |
| 46 | 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | metrekare | 1.114,19 |  |  |
| 47 | 15.300.1001 | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) (Nakliye dahil) | metrekare | 673,475 |  |  |
| 48 | 15.310.1003 | 12 no'lu çinko levhadan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti (Nakliye dahil) | metre | 63,936 |  |  |
| 49 | 15.341.3003 | 8 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5kPa (TR7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | metrekare | 829,826 |  |  |
| 50 | 15.341.4006 | Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,040 < Isıl iletkenliği < 0,045W/(m.K) olan, 16 cm kalınlıkta kaplamasız camyünü şilte ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | metrekare | 673,475 |  |  |
| 51 | 15.390.1008 | 60x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 1.486,304 |  |  |
| 52 | 15.390.1070 | 30x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 1.150,05 |  |  |
| 53 | 15.410.1113 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) (Nakliye dahil) | metrekare | 48,982 |  |  |
| 54 | 15.410.1313 | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) (Nakliye dahil) | metre | 34,1 |  |  |
| 55 | 15.460.1001 | Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kilogram | 1.369,467 |  |  |
| 56 | 15.460.1008 | Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kilogram | 4.538,215 |  |  |
| 57 | 15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) | adet | 70 |  |  |
| 58 | 15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) | adet | 70 |  |  |
| 59 | 15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması | adet | 213 |  |  |
| 60 | 15.465.1116 | Menteşenin yerine takılması | adet | 168 |  |  |
| 61 | 15.465.1204 | Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (Kol, makas dahil) | adet | 84 |  |  |
| 62 | 15.470.1010 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | metrekare | 13,26 |  |  |
| 63 | 15.470.1419 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | metrekare | 106,19 |  |  |
| 64 | 15.490.1003 | Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil) | metrekare | 633,831 |  |  |
| 65 | 15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | metrekare | 62,062 |  |  |
| 66 | 15.530.1903 | Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat yangına dayanımı artırılmış alçı duvar l | metrekare | 1.114,19 |  |  |
| 67 | 15.535.1018 | 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | metrekare | 148,907 |  |  |
| 68 | 15.540.1111 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması | metrekare | 133,622 |  |  |
| 69 | 15.540.1121 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması | metrekare | 209,07 |  |  |
| 70 | 15.540.1123 | Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması | metrekare | 1.760,39 |  |  |
| 71 | 15.540.1427 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması | metrekare | 1.289,797 |  |  |
| 72 | 15.540.1506 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı Silikonlu Soft Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 4.607,627 |  |  |
| 73 | 15.540.1524 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Soft Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) | metrekare | 1.698,532 |  |  |
| 74 | 15.540.1607 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | metrekare | 1.334,39 |  |  |
| 75 | 15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması (Nakliye dahil) | kilogram | 464,208 |  |  |
| 76 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (Nakliye dahil) | kilogram | 1.449 |  |  |
| 77 | 20.400.7102 | Anma Çapı NW 20 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 15 |  |  |
| 78 | 20.400.7103 | Anma Çapı NW 25 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 10 |  |  |
| 79 | 20.400.7104 | Anma Çapı NW 32 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 17 |  |  |
| 80 | 20.400.7105 | Anma Çapı NW 40 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 14 |  |  |
| 81 | 20.400.7106 | Anma Çapı NW 50 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 15 |  |  |
| 82 | 20.400.7107 | Anma Çapı NW 65 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 28 |  |  |
| 83 | 20.400.7108 | Anma Çapı NW 80 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 5 |  |  |
| 84 | 20.400.7109 | Anma Çapı NW 100 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 2 |  |  |
| 85 | 25.100.1008 | 41x50 cm yarım ayaklı vidalı lavabo | adet | 4 |  |  |
| 86 | 25.100.1015 | 45x60 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | adet | 30 |  |  |
| 87 | 25.104.1002 | Takriben 40x60 cm ayna (TS EN 1036) | adet | 34 |  |  |
| 88 | 25.112.1201 | Takriben 35x55 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | takım | 25 |  |  |
| 89 | 25.112.1260 | Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti | takım | 4 |  |  |
| 90 | 25.112.1270 | Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti | takım | 2 |  |  |
| 91 | 25.118.1101 | Paslanmaz çelik takriben 50x50x15 cm bir gözlü damlalıksız eviye (TS EN 13310) | adet | 3 |  |  |
| 92 | 25.120.1102 | Bataryalı, sifonu özel plastik taslı (birinci sınıf) bir gözlü eviye tesisatı | adet | 3 |  |  |
| 93 | 25.126.1130 | Oval Tip Temperli Camdan Duşakabin | metrekare | 25 |  |  |
| 94 | 25.127.1002 | Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı (TS EN 200 veya TS EN 817) | takım | 3 |  |  |
| 95 | 25.130.1101 | 1/2 inç kısa musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun) | adet | 4 |  |  |
| 96 | 25.130.3204 | Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası | adet | 34 |  |  |
| 97 | 25.130.3305 | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı banyo bataryası | adet | 26 |  |  |
| 98 | 25.132.1001 | Ankastre Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | adet | 34 |  |  |
| 99 | 25.135.2002 | Paslanmaz çelik kağıtlık | adet | 31 |  |  |
| 100 | 25.135.3001 | Askı fayans 10x16cm | adet | 31 |  |  |
| 101 | 25.138.1031 | Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | adet | 25 |  |  |
| 102 | 25.138.1044 | 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 60 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | adet | 2 |  |  |
| 103 | 25.142.1103 | Soğuk su sayacı 1 1/2" vidalı 40Ømm (TS EN ISO 4064-1’e uygun) | adet | 1 |  |  |
| 104 | 25.142.1105 | Soğuk su sayacı ø 80 mm. flanşlı (TS EN ISO 4064-1’e uygun) | adet | 1 |  |  |
| 105 | 25.144.1007 | Flotör 2" 50Ømm. | adet | 4 |  |  |
| 106 | 25.150.1209 | 15,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu | adet | 1 |  |  |
| 107 | 25.150.1605 | 15 m3 cam elyaf takviyeli (grp) modüler su deposu | adet | 2 |  |  |
| 108 | 25.160.2202 | Debi:0-10 m3/h, basınç:60-90 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor | adet | 2 |  |  |
| 109 | 25.160.2204 | Debi:10-30 m3/h, basınç:60-90 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor | adet | 2 |  |  |
| 110 | 25.165.3003 | Tam otomatik su yumuşatma cihazı 2,25 m3/sa | adet | 1 |  |  |
| 111 | 25.170.1101 | Soğuk ve sıcak su kollektör borusu 2" 50Ø mm. | metre | 2,7 |  |  |
| 112 | 25.170.1102 | Soğuk ve sıcak su kollektör borusu 3" 80Ø mm. | metre | 2,2 |  |  |
| 113 | 25.170.1105 | Soğuk ve sıcak su kollektör borusu 6" 150Ø mm. | metre | 2,5 |  |  |
| 114 | 25.170.1202 | Kollektör ağzı ø 20 mm. | adet | 7 |  |  |
| 115 | 25.170.1203 | Kollektör ağzı ø 25 mm. | adet | 3 |  |  |
| 116 | 25.170.1204 | Kollektör ağzı ø 32 mm. | adet | 9 |  |  |
| 117 | 25.170.1206 | Kollektör ağzı ø 50 mm. | adet | 8 |  |  |
| 118 | 25.170.1207 | Kollektör ağzı ø 65 mm. | adet | 4 |  |  |
| 119 | 25.170.1209 | Kollektör ağzı ø 100 mm. | adet | 2 |  |  |
| 120 | 25.175.1602 | 200 lt–Min.sıc.su deb: 510 lt/h (0,4 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736) | adet | 1 |  |  |
| 121 | 25.175.1608 | 1000 lt–Min.sıc.su deb: 1200 lt/h (0,7 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736) | adet | 2 |  |  |
| 122 | 25.180.3003 | Tam aktıf karbon filtre cihazı 2.0 m³/h malzeme miktarı 100 lt,tank kesit alanı 0.1 m2 | adet | 1 |  |  |
| 123 | 25.207.1000 | Izgara yapılması | kilogram | 112 |  |  |
| 124 | 25.214.1005 | 60 KW - 69,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı | adet | 1 |  |  |
| 125 | 25.214.1008 | 90 KW - 99,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı | adet | 3 |  |  |
| 126 | 25.225.3025 | Panel radyatör (tip 22) 600 | metre | 56,6 |  |  |
| 127 | 25.225.4021 | H=500 mm banyo tipi havlupan alüminyum radyatörler t=600-700 mm | adet | 23 |  |  |
| 128 | 25.225.4022 | H=600 mm banyo tipi havlupan alüminyum radyatörler t=600-700 mm | adet | 1 |  |  |
| 129 | 25.230.1201 | Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") (TS 579) | adet | 98 |  |  |
| 130 | 25.230.1401 | Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") (TS EN 215) | adet | 98 |  |  |
| 131 | 25.230.3001 | Gömme anahtarlı tip radyatör pürjörü | adet | 98 |  |  |
| 132 | 25.245.1103 | Kollektör borusu ø 108/3.71 mm.dikişli boru | metre | 3 |  |  |
| 133 | 25.245.1104 | Kollektör borusu ø 133/4,0 mm.dikişli boru | metre | 6 |  |  |
| 134 | 25.245.2007 | Kollektör ağzı ø 65 mm | adet | 24 |  |  |
| 135 | 25.245.2008 | Kollektör ağzı ø 80 mm | adet | 4 |  |  |
| 136 | 25.245.3103 | 4 çıkışlı vanalı 1"kollektör | adet | 1 |  |  |
| 137 | 25.245.3104 | 5 çıkışlı vanalı 1"kollektör | adet | 1 |  |  |
| 138 | 25.245.3107 | 8 çıkışlı vanalı 1"kollektör | adet | 2 |  |  |
| 139 | 25.245.3108 | 9 çıkışlı vanalı 1"kollektör | adet | 2 |  |  |
| 140 | 25.245.3109 | 10 çıkışlı vanalı 1"kollektör | adet | 1 |  |  |
| 141 | 25.245.3110 | 11 çıkışlı vanalı 1"kollektör | adet | 4 |  |  |
| 142 | 25.250.2102 | Termometre, madeni, ø 100 mm 250 °C | adet | 8 |  |  |
| 143 | 25.250.2302 | Manometre ø 100 mm 3 atmosfer kadar bölüntülü | adet | 18 |  |  |
| 144 | 25.255.1301 | Silindirik havalandırma deposu 5 lt. (İzole hariç) | adet | 20 |  |  |
| 145 | 25.255.2005 | 150 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu | adet | 1 |  |  |
| 146 | 25.255.2006 | 200 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu | adet | 1 |  |  |
| 147 | 25.255.2008 | 300 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu | adet | 2 |  |  |
| 148 | 25.255.2009 | 500 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu | adet | 2 |  |  |
| 149 | 25.260.1201 | 4 m3/h, Ø114 , dn50 flanşlı denge tankı | adet | 1 |  |  |
| 150 | 25.260.1204 | 10 m3/h, Ø219 , dn80 flanşlı denge tankı | adet | 1 |  |  |
| 151 | 25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4") (TS 481'e uygun) | adet | 16 |  |  |
| 152 | 25.264.3401 | PN 16 Atmosfere kadar 3 fonksiyonlu tam otomatik kazan besleme cihazı (TSE kalite belgeli) | adet | 2 |  |  |
| 153 | 25.288.5202 | Ø150 yalıtımlı paslanmaz çelik baca (dış kaplaması gofrajlı alüminyum saç) | metre | 5 |  |  |
| 154 | 25.288.5209 | Ø300 yalıtımlı paslanmaz çelik baca (dış kaplaması gofrajlı alüminyum saç) | metre | 12,9 |  |  |
| 155 | 25.300.1102/A | Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 30 |  |  |
| 156 | 25.300.1103/A | Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 100 |  |  |
| 157 | 25.300.1104/A | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 60 |  |  |
| 158 | 25.300.1105/A | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 73 |  |  |
| 159 | 25.300.1106/A | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 70,6 |  |  |
| 160 | 25.300.1107/A | Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 20,1 |  |  |
| 161 | 25.300.1108/A | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 15,6 |  |  |
| 162 | 25.300.1402/A | Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 620 |  |  |
| 163 | 25.300.1403/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 268 |  |  |
| 164 | 25.300.1404/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 82 |  |  |
| 165 | 25.300.1405/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 50,8 |  |  |
| 166 | 25.300.1406/A | Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 82,2 |  |  |
| 167 | 25.300.1407/A | Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 56,1 |  |  |
| 168 | 25.300.1409/A | Dikişli galvanizli çelik boru 4" ø100 ortalama dış çap 114,3/4,5 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 51 |  |  |
| 169 | 25.305.1101/A | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 20 mm 10 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 66,2 |  |  |
| 170 | 25.305.1102/A | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 25 mm 10 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 234,5 |  |  |
| 171 | 25.305.1103/A | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 32 mm 10 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 23,7 |  |  |
| 172 | 25.305.2102/A | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | metre | 375,85 |  |  |
| 173 | 25.305.2103/A | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | metre | 45,15 |  |  |
| 174 | 25.305.2104/A | Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | metre | 20 |  |  |
| 175 | 25.305.6301/A | Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 50 Ø/2,0 mm (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 68,56 |  |  |
| 176 | 25.305.6302/A | Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 70 Ø/2,4 mm (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 104,2 |  |  |
| 177 | 25.305.6303/A | Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 110 Ø/3,2 mm (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 125,1 |  |  |
| 178 | 25.305.6304/A | Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 125 Ø/3,2 mm (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 10 |  |  |
| 179 | 25.305.6305/A | Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 160 Ø/4,0 mm (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 10 |  |  |
| 180 | 25.305.8401/A | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm (Bina içinde boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 2.006 |  |  |
| 181 | 25.305.8500 | Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı. | metre | 1.606 |  |  |
| 182 | 25.312.1201 | Klapeli tip ;100 Ø mm rogar klapesi | adet | 10 |  |  |
| 183 | 25.312.1203 | Klapeli tip ;160 Ø mm rogar klapesi | adet | 1 |  |  |
| 184 | 25.312.2101 | Havalandırma boru ve şapkası 70 Ø mm | adet | 11 |  |  |
| 185 | 25.320.1402 | ø 20 mm Kosva vana (kolon musluğu) 3/4", pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS 15 EN 1213'e uygun boşaltmalı | adet | 2 |  |  |
| 186 | 25.320.1404 | ø 32 mm Kosva vana (kolon musluğu) 1 1/4", pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS 15 EN 1213'e uygun boşaltmalı | adet | 6 |  |  |
| 187 | 25.320.1405 | ø 40 mm Kosva vana (kolon musluğu) 1 1/2", pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS 15 EN 1213'e uygun boşaltmalı | adet | 4 |  |  |
| 188 | 25.320.2102 | 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 58 |  |  |
| 189 | 25.320.2103 | 25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 4 |  |  |
| 190 | 25.320.2104 | 32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 2 |  |  |
| 191 | 25.320.2502 | 20 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 15 |  |  |
| 192 | 25.320.2503 | 25 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 10 |  |  |
| 193 | 25.320.2504 | 32 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 17 |  |  |
| 194 | 25.320.2505 | 40 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 14 |  |  |
| 195 | 25.320.2506 | 50 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 15 |  |  |
| 196 | 25.320.2507 | 65 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 28 |  |  |
| 197 | 25.320.2508 | 80 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 5 |  |  |
| 198 | 25.320.2509 | 100 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 2 |  |  |
| 199 | 25.325.1204 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 32 mm, Vidalı veya Flanşlı (TS 11494) | adet | 3 |  |  |
| 200 | 25.325.1207 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 65 mm, Flanşlı (TS 11494) | adet | 5 |  |  |
| 201 | 25.325.1208 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 80 mm, Flanşlı (TS 11494) | adet | 6 |  |  |
| 202 | 25.325.3102 | ø 20 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin (TS EN 12334) | adet | 2 |  |  |
| 203 | 25.325.3104 | ø 32 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin (TS EN 12334) | adet | 2 |  |  |
| 204 | 25.325.3105 | ø 40 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin (TS EN 12334) | adet | 4 |  |  |
| 205 | 25.325.3106 | ø 50 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin (TS EN 12334) | adet | 1 |  |  |
| 206 | 25.325.3107 | ø 65 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin (TS EN 12334) | adet | 8 |  |  |
| 207 | 25.327.1102 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 20 mm.(3/4) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) | adet | 4 |  |  |
| 208 | 25.327.1103 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 25 mm.(1)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) | adet | 1 |  |  |
| 209 | 25.332.1104 | Titreşim yutucuları (absorberleri), pn 16, ø 32 mm. | adet | 4 |  |  |
| 210 | 25.332.1105 | Titreşim yutucuları (absorberleri), pn 16, ø 40 mm. | adet | 4 |  |  |
| 211 | 25.332.1106 | Titreşim yutucuları (absorberleri), pn 16, ø 50 mm. | adet | 2 |  |  |
| 212 | 25.332.1107 | Titreşim yutucuları (absorberleri), pn 16, ø 65 mm. | adet | 14 |  |  |
| 213 | 25.337.1301 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 50 mm | adet | 1 |  |  |
| 214 | 25.337.1303 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 80 mm | adet | 1 |  |  |
| 215 | 25.337.2201 | Flanşlı tortu ayırıcı Ø 50 mm | adet | 1 |  |  |
| 216 | 25.337.2203 | Flanşlı tortu ayırıcı Ø 80 mm | adet | 1 |  |  |
| 217 | 25.340.1201 | Otomatik hava atma cihazı (su için)ø 15 mm, 1/2" | adet | 12 |  |  |
| 218 | 25.350.3001 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss (TS EN 16297/1-2-3) | adet | 8 |  |  |
| 219 | 25.350.3005 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (6-9) m3/h (3 – 5) mss (TS EN 16297/1-2-3) | adet | 8 |  |  |
| 220 | 25.365.1101 | 15 ø mm - 50 ø mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil boru boyanması, sülyen boya ile | metre | 180 |  |  |
| 221 | 25.365.1201 | 15 ø mm - 50 ø mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil boru boyanması, yağlı boya ile | metre | 100 |  |  |
| 222 | 25.365.1202 | 50 ø mm - 100 ø mm, (2" - 4") arası (4") dahil boru boyanması, yağlı boya ile | metre | 184,2 |  |  |
| 223 | 25.400.2510 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (3/4") 27 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 25 mm | metre | 30 |  |  |
| 224 | 25.400.2515 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (1") 33 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 25 mm | metre | 100 |  |  |
| 225 | 25.400.2521 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (11/4") 42 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 30 mm | metre | 60 |  |  |
| 226 | 25.400.2526 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (11/2") 48 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 30 mm | metre | 73 |  |  |
| 227 | 25.400.2531 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (2") 60 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 30 mm | metre | 70,3 |  |  |
| 228 | 25.400.2538 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (21/2") 76 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 40 mm | metre | 20 |  |  |
| 229 | 25.400.2545 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (3") 89 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 40 mm | metre | 15 |  |  |
| 230 | 25.400.5011 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (3/4") 28 ø mm, et kalınlığı: 9 mm | metre | 620 |  |  |
| 231 | 25.400.5017 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1") 35 ø mm, et kalınlığı: 13 mm | metre | 268 |  |  |
| 232 | 25.400.5022 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1 1/4") 42 ø mm, et kalınlığı: 13 mm | metre | 82 |  |  |
| 233 | 25.400.5027 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1 1/2") 48 ø mm, et kalınlığı: 13 mm | metre | 50,8 |  |  |
| 234 | 25.400.5033 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (2") 60 ø mm, et kalınlığı: 19 mm | metre | 82,2 |  |  |
| 235 | 25.400.5038 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (2 1/2") 76 ø mm, et kalınlığı: 19 mm | metre | 56,1 |  |  |
| 236 | 25.400.9201 | Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama Yapılması, kaplama çapı 50 mm'ye kadar | metre | 250 |  |  |
| 237 | 25.450.1505 | 5000 m3/h' lık, toplam basıncı 1350 paskala (150 mm.SS'na) kadar Radyal vantilatörler veya aspiratörler (tek veya çift emişli) (TSE kalite belgeli) | adet | 1 |  |  |
| 238 | 25.450.2102 | 2000 m3/h'lık, basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar çatı tipi radyal aspiratörler (TSE kalite belgeli) | adet | 3 |  |  |
| 239 | 25.450.5103 | 300 m3/h kanal tipi aspiratör | adet | 1 |  |  |
| 240 | 25.450.5105 | 500 m3/h kanal tipi aspiratör | adet | 2 |  |  |
| 241 | 25.450.5107 | 1000 m3/h kanal tipi aspiratör | adet | 1 |  |  |
| 242 | 25.467.1103 | 1500 m3/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları | adet | 1 |  |  |
| 243 | 25.467.1106 | 4000 m3/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları | adet | 1 |  |  |
| 244 | 25.467.1204 | 6000 w tavan tipi ısı geri kazanım cihazı elektrikli ısıtıcı üniteleri | adet | 1 |  |  |
| 245 | 25.467.1206 | 12000 w tavan tipi ısı geri kazanım cihazı elektrikli ısıtıcı üniteleri | adet | 1 |  |  |
| 246 | 25.470.1101 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | metrekare | 373,25 |  |  |
| 247 | 25.470.1302 | En geniş kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm. paslanmaz çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması | metrekare | 12,5 |  |  |
| 248 | 25.470.1304 | En geniş kenarı 1490 mm.ye kadar 0.80 mm. paslanmaz çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması | metrekare | 4,25 |  |  |
| 249 | 25.470.5101 | Alüminyumdan yarı esnek (flexible) yalıtımsız hava kanalları | metrekare | 55 |  |  |
| 250 | 25.470.5202 | Cam yünü ile Isı yalıtımlı alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek (flexible) izoleli borudan hava kanalları | metrekare | 55 |  |  |
| 251 | 25.472.1301 | Kolon klapeleri 0.04 m2'ye kadar. | adet | 2 |  |  |
| 252 | 25.475.1102 | Dağıtıcı menfez çift sıra kanatlı 501-1000 cm2 | adet | 4 |  |  |
| 253 | 25.475.1202 | Toplayıcı menfez tek sıra kanatlı 501-1000 cm2 | adet | 4 |  |  |
| 254 | 25.475.4303 | 300x 300 Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat | adet | 8 |  |  |
| 255 | 25.475.4304 | 375x 375 Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat | adet | 16 |  |  |
| 256 | 25.475.6502 | Ø 125 mm gemici tip anemostat | adet | 24 |  |  |
| 257 | 25.475.6503 | Ø 150 mm gemici tip anemostat | adet | 30 |  |  |
| 258 | 25.475.8102 | Panjur (alüminyumdan) | metrekare | 1,34 |  |  |
| 259 | 25.475.8200 | Tel kafes | metrekare | 1,3 |  |  |
| 260 | 25.480.1502 | Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal yalıtımı kalınlık: 13mm levha | metrekare | 373,25 |  |  |
| 261 | 25.489.1103 | Soğutma kapasitesi (nom):5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):5.5 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4) | adet | 1 |  |  |
| 262 | 25.489.1104 | Soğutma kapasitesi (nom):6 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6.4 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4) | adet | 2 |  |  |
| 263 | 25.490.1105 | 44 kw soğutma kapasitesi (nom),44 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | adet | 1 |  |  |
| 264 | 25.490.1108 | 61 kw soğutma kapasitesi (nom),61 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | adet | 1 |  |  |
| 265 | 25.490.1109 | 66 kw soğutma kapasitesi (nom),66 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | adet | 1 |  |  |
| 266 | 25.490.1112 | 84 kw soğutma kapasitesi (nom),84 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | adet | 1 |  |  |
| 267 | 25.490.2201 | Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW. kaset tipi iç ünite | adet | 2 |  |  |
| 268 | 25.490.2202 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW. kaset tipi iç ünite | adet | 7 |  |  |
| 269 | 25.490.2203 | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW. kaset tipi iç ünite | adet | 39 |  |  |
| 270 | 25.490.2204 | Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW. kaset tipi iç ünite | adet | 12 |  |  |
| 271 | 25.490.2205 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW., ısıtma kapasitesi (nom):6 -8,5 KW. kaset tipi iç ünite | adet | 4 |  |  |
| 272 | 25.490.5101 | Kablolu uzaktan kumanda cihazı | adet | 64 |  |  |
| 273 | 25.490.5201 | 50 iç üniteye kadar merkezi kumanda cihazı | adet | 4 |  |  |
| 274 | 25.490.8101 | Bakır boru grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 93,1 |  |  |
| 275 | 25.490.8102 | Bakır boru grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 117,1 |  |  |
| 276 | 25.490.8103 | Bakır boru grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 125 |  |  |
| 277 | 25.490.8104 | Bakır boru grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 162 |  |  |
| 278 | 25.490.8105 | Bakır boru grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 60 |  |  |
| 279 | 25.490.8106 | Bakır boru grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 125 |  |  |
| 280 | 25.490.8108 | Bakır boru grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 72 |  |  |
| 281 | 25.490.8109 | Bakır boru grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 55 |  |  |
| 282 | 25.490.8201 | 25 kw.'a kadar bağlantı (joint) elamanları | takım | 66 |  |  |
| 283 | 25.490.8202 | 25-50 kw.arası bağlantı (joint) elamanları | takım | 38 |  |  |
| 284 | 25.490.8203 | 50-100 kw. arası bağlantı (joint) elamanları | takım | 8 |  |  |
| 285 | 25.700.1203 | Hortum çapı DN 25 hortum uzunluğu 30 m olan TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | adet | 5 |  |  |
| 286 | 25.712.1000 | İtfaiye bağlantı ağzı | adet | 2 |  |  |
| 287 | 25.712.1101 | Damlatma vanası ilavesi itfaiye bağlantı ağzı için ödenecek fark | adet | 2 |  |  |
| 288 | 25.712.1102 | Arka plakası ilavesi itfaiye bağlantı ağzı için ödenecek fark | adet | 2 |  |  |
| 289 | 25.712.1103 | İtfaiye bilgi levhası ilavesi itfaiye bağlantı ağzı için ödenecek fark | adet | 2 |  |  |
| 290 | 25.712.1104 | PN 16 basınç sınıfı ilavesi itfaiye bağlantı ağzı için ödenecek fark | adet | 2 |  |  |
| 291 | 25.715.4400 | Boşaltma vanası | adet | 5 |  |  |
| 292 | 35.100.1203 | En ölçüsü en az 600 mm olan, derinlik en az 600 mm galvanizli dikili tip sac pano (1. pano) | adet | 5 |  |  |
| 293 | 35.100.1255 | En ölçüsü en az 800 mm, derinlik en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano (1. pano) | adet | 2 |  |  |
| 294 | 35.100.1303 | En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. | adet | 4 |  |  |
| 295 | 35.100.2104 | 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 1 |  |  |
| 296 | 35.100.2106 | 0,50 - 0,60 m2'ye kadar (0,60 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 3 |  |  |
| 297 | 35.100.2109 | 0,80 - 0,90 m2'ye kadar (0,90 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 1 |  |  |
| 298 | 35.100.2110 | 0,90 - 1,00 m2'ye kadar (1,00 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 3 |  |  |
| 299 | 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | kilogram | 42,1 |  |  |
| 300 | 35.105.1210 | 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 480 |  |  |
| 301 | 35.105.1230 | Üç fazlı 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 44 |  |  |
| 302 | 35.105.1231 | Üç fazlı 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 11 |  |  |
| 303 | 35.105.1232 | Üç fazlı 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 13 |  |  |
| 304 | 35.105.1233 | Üç fazlı 63 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 5 |  |  |
| 305 | 35.105.1503 | Bıçaklı sigorta 100 A.e kadar ( TS 86 EN 60269-1 ) | adet | 55 |  |  |
| 306 | 35.110.1101 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 6 |  |  |
| 307 | 35.110.1102 | 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 4 |  |  |
| 308 | 35.110.1151 | 3 x 400 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 1 |  |  |
| 309 | 35.110.1501 | 4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 3 |  |  |
| 310 | 35.110.1504 | 4 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 3 |  |  |
| 311 | 35.110.1505 | 4 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 1 |  |  |
| 312 | 35.110.1506 | 4 x 200 A'e kadar Icu: 35kA, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 1 |  |  |
| 313 | 35.110.1701 | 4 x 300 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, elektronik korumalı şalter, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 1 |  |  |
| 314 | 35.110.1752 | 4 x 80 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In,4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA,termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 1 |  |  |
| 315 | 35.110.1754 | 4 x 125 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In, 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA,termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 1 |  |  |
| 316 | 35.110.1851 | 4 x 300 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, elektronik korumalı şalter, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 1 |  |  |
| 317 | 35.110.1852 | 4 x 400 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, elektronik korumalı şalter, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 1 |  |  |
| 318 | 35.110.1853 | 4 x 500 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, elektronik korumalı şalter, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 3 |  |  |
| 319 | 35.110.1854 | 4 x 630 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, elektronik korumalı şalter, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 3 |  |  |
| 320 | 35.115.1201 | 3 x 80 A’ den 3 x 250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi | adet | 2 |  |  |
| 321 | 35.115.1202 | 3 x 300 A’den 3 x1250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi | adet | 1 |  |  |
| 322 | 35.115.1502 | In: 4 'e kadar (Icu: 50 kA) Motor koruma şalteri | adet | 13 |  |  |
| 323 | 35.115.1812 | 4 x 25 A.e kadar (30 m A) Kaçak akım koruma şalteri (Koruma Sınıfı:B) | adet | 48 |  |  |
| 324 | 35.115.1818 | 4 x 63 A.e kadar (30 m A) Kaçak akım koruma şalteri (Koruma Sınıfı:B) | adet | 1 |  |  |
| 325 | 35.116.1110 | 4P 100 kA (I imp; 10/350µs) Tip 1 (B sınıfı) Alçak Gerilim Parafudr | adet | 2 |  |  |
| 326 | 35.120.1104 | Seçici tip pako şalter 3*25 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) | adet | 13 |  |  |
| 327 | 35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | adet | 68 |  |  |
| 328 | 35.120.2020 | 4 x 630 A Otomatik Transfer Şalterleri | adet | 1 |  |  |
| 329 | 35.125.1201 | 15 kVAr'a kadar Kuru tip koruyucusuz kompanzasyon kontaktörü | adet | 36 |  |  |
| 330 | 35.125.1203 | 30 kVAr'a kadar Kuru tip koruyucusuz kompanzasyon kontaktörü | adet | 4 |  |  |
| 331 | 35.125.1301 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*10 a. | adet | 13 |  |  |
| 332 | 35.125.1760 | Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi | adet | 1 |  |  |
| 333 | 35.130.2302 | SVC Üç fazlı reaktif Güç Kontrol Rölesi En az 18 kademeli | adet | 2 |  |  |
| 334 | 35.130.2500 | Deşarj ünitesi | adet | 24 |  |  |
| 335 | 35.130.2602 | 10kVAr (3x16A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler | adet | 1 |  |  |
| 336 | 35.130.2603 | 30kVAr (3x50A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler | adet | 1 |  |  |
| 337 | 35.130.2703 | 230V 3 kVAr.a kadar Şönt Reaktör | adet | 4 |  |  |
| 338 | 35.130.2704 | 230V 5 kVAr.a kadar Şönt Reaktör | adet | 4 |  |  |
| 339 | 35.130.2801 | Ethernet Haberleşme Terminali röleler | adet | 2 |  |  |
| 340 | 35.130.2802 | GPRS Haberleşme Terminali röleler | adet | 2 |  |  |
| 341 | 35.130.3115 | En az 400 VAC (çalışma gerilimi), en az 1 kVAr (230 VAC'de) 1 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | adet | 7 |  |  |
| 342 | 35.130.3120 | En az 400 VAC (çalışma gerilimi), en az 1,5 kVAr (230 VAC'de) 1 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | adet | 5 |  |  |
| 343 | 35.130.3125 | En az 400 VAC (çalışma gerilimi), en az 2,5 kVAr (230 VAC'de) 1 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | adet | 8 |  |  |
| 344 | 35.130.3210 | En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 1 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | adet | 5 |  |  |
| 345 | 35.130.3220 | En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 2,5 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | adet | 6 |  |  |
| 346 | 35.130.3225 | En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 5 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | adet | 4 |  |  |
| 347 | 35.130.3235 | En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 10 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | adet | 4 |  |  |
| 348 | 35.130.3245 | En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 15 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | adet | 1 |  |  |
| 349 | 35.130.3260 | En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 30 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | adet | 4 |  |  |
| 350 | 35.135.1901 | Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. | adet | 8 |  |  |
| 351 | 35.135.1902 | Akım ölçü trafosu 501 - 2000/5 a. | adet | 4 |  |  |
| 352 | 35.135.2501 | Enerji analizörü (TS IEC 61554'e uygun) | adet | 2 |  |  |
| 353 | 35.135.2502 | Modbus modülü (TS IEC 61554'e uygun) | adet | 1 |  |  |
| 354 | 35.135.2512 | Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-3 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-III sınıfı, gelişmiş enerji izleme/ağ performansı) (Ana Dağıtım Panosu Girişi için) / Enerj Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri | adet | 1 |  |  |
| 355 | 35.140.3106 | 1x50 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 39 |  |  |
| 356 | 35.150.1405 | 1x10 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) | metre | 6,5 |  |  |
| 357 | 35.150.1406 | 1x16 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) | metre | 84,5 |  |  |
| 358 | 35.150.1407 | 1x25 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) | metre | 195 |  |  |
| 359 | 35.150.1531 | 3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | metre | 3.120 |  |  |
| 360 | 35.150.2109 | 1x120 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 26 |  |  |
| 361 | 35.150.2110 | 1x150 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 65 |  |  |
| 362 | 35.150.2111 | 1x185 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 1.612 |  |  |
| 363 | 35.150.2170 | 3x25+16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 26 |  |  |
| 364 | 35.150.2171 | 3x35+16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 39 |  |  |
| 365 | 35.150.2172 | 3x50+25 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 195 |  |  |
| 366 | 35.150.2174 | 3x95+50 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 6,5 |  |  |
| 367 | 35.150.2194 | 4x10 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 6,5 |  |  |
| 368 | 35.150.2195 | 4x16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 19,5 |  |  |
| 369 | 35.150.2211 | 5x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 435,5 |  |  |
| 370 | 35.150.2212 | 5x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 58,5 |  |  |
| 371 | 35.150.2214 | 5x10 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 208 |  |  |
| 372 | 35.150.3121 | 2x2.5re N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar | metre | 390 |  |  |
| 373 | 35.150.3140 | 3x1.5re N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar | metre | 390 |  |  |
| 374 | 35.150.3141 | 3x2.5re N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar | metre | 71,5 |  |  |
| 375 | 35.150.3148 | 3x50rm/25rm N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar | metre | 195 |  |  |
| 376 | 35.150.3191 | 5x6re N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablo | metre | 32,5 |  |  |
| 377 | 35.150.3193 | 5x16re N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablo | metre | 65 |  |  |
| 378 | 35.160.3201 | Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı normal sorti | adet | 13 |  |  |
| 379 | 35.160.3202 | Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı komutator sorti | adet | 68 |  |  |
| 380 | 35.160.3203 | Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı vavien sorti | adet | 39 |  |  |
| 381 | 35.160.3204 | Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı paralel sorti | adet | 399 |  |  |
| 382 | 35.160.3331 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma normal sorti | adet | 8 |  |  |
| 383 | 35.160.3332 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma komutator sorti | adet | 16 |  |  |
| 384 | 35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı priz sortisi. | adet | 317 |  |  |
| 385 | 35.160.3503 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile etanj normal priz sortisi (Güvenlik Hatlı) | adet | 197 |  |  |
| 386 | 35.160.7120 | 50x50x50 cm PVC Menhol (Yer Altı Buatı) | adet | 6 |  |  |
| 387 | 35.170.1102 | Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | adet | 127 |  |  |
| 388 | 35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | adet | 56 |  |  |
| 389 | 35.170.1106 | Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | adet | 165 |  |  |
| 390 | 35.170.1703 | LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w | adet | 16 |  |  |
| 391 | 35.170.1752 | LED glop armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az100 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan) | adet | 20 |  |  |
| 392 | 35.170.1801 | LED glop armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) | adet | 3 |  |  |
| 393 | 35.170.2140 | Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 65) (en az IK 10) | metre | 44,2 |  |  |
| 394 | 35.170.2210 | En az 100W Sürücü (Güç Kaynağı) | adet | 37 |  |  |
| 395 | 35.170.3050 | Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı | adet | 99 |  |  |
| 396 | 35.170.3130 | Varlık sensörü (Sensörlü Led Aydınlatma Armatürü Fiyat Farkı) | adet | 13 |  |  |
| 397 | 35.170.5325 | LED wallwasher, 50 cm, ışık akısı en az 3000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler | adet | 27 |  |  |
| 398 | 35.170.8115 | Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 120 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 3300 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/W | adet | 13 |  |  |
| 399 | 35.180.1301 | 10 kva en az 10 dakika akü besleme süreli üç faz giriş üç faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı | adet | 2 |  |  |
| 400 | 35.180.1401 | 10 kva kesintisiz güç kaynağı için mekanik by-pass (harici-panosu dahil) | adet | 2 |  |  |
| 401 | 35.185.1702 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 60 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu | adet | 2 |  |  |
| 402 | 35.185.5221 | 300x500x140 Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) | adet | 1 |  |  |
| 403 | 35.185.5403 | 2P+E, 16-25 A, 220 V Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) | adet | 3 |  |  |
| 404 | 35.185.5415 | 3P+N+E, 16-25 A, 380 V Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) | adet | 1 |  |  |
| 405 | 35.190.1100 | Kablo Tava Sistemleri | kilogram | 2.418 |  |  |
| 406 | 35.190.1102 | Kablo Merdivenleri | kilogram | 305,5 |  |  |
| 407 | 35.410.1101 | 1 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 120 adres kapasiteli. | adet | 1 |  |  |
| 408 | 35.410.1103 | 3 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 360 adres kapasiteli. | adet | 1 |  |  |
| 409 | 35.410.2030 | Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü | adet | 180 |  |  |
| 410 | 35.410.2070 | Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü | adet | 6 |  |  |
| 411 | 35.410.2560 | Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu | adet | 16 |  |  |
| 412 | 35.410.2660 | Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü | adet | 5 |  |  |
| 413 | 35.410.3010 | Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni | adet | 16 |  |  |
| 414 | 35.415.1460 | Paralel ihbar lambası | adet | 75 |  |  |
| 415 | 35.415.1620 | Asma tavana monte edilecek yangın ihbar dedektörü montaj kiti | adet | 75 |  |  |
| 416 | 35.430.1315 | Tavan Hoparlörü (Gömme) | adet | 26 |  |  |
| 417 | 35.440.2102 | 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | adet | 9 |  |  |
| 418 | 35.440.2104 | 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | adet | 31 |  |  |
| 419 | 35.445.1100 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 | adet | 17 |  |  |
| 420 | 35.445.1301 | En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera | adet | 29 |  |  |
| 421 | 35.445.1502 | 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | adet | 1 |  |  |
| 422 | 35.445.1503 | 32 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | adet | 1 |  |  |
| 423 | 35.445.1603 | 24 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 360W toplam PoE gücü, 28 aktif port | adet | 4 |  |  |
| 424 | 35.446.3130 | 24 Port Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu | adet | 7 |  |  |
| 425 | 35.446.7130 | En az AX6000 En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port Erişim Noktası (Access Point) | adet | 11 |  |  |
| 426 | 35.481.1154 | 10/12 Multiswitch Uydu Santrali | adet | 1 |  |  |
| 427 | 35.481.1166 | 10/48 Multiswitch Uydu Santrali | adet | 1 |  |  |
| 428 | 35.481.1210 | En az 90 cm ofset çanak anten | adet | 6 |  |  |
| 429 | 35.481.1340 | 4 çıkışlı (quatro) LNB | adet | 6 |  |  |
| 430 | 35.481.1400 | Uydu Prizi | adet | 56 |  |  |
| 431 | 35.505.2100 | Cat Ara Kablo (Patch Cord) Fiyat Farkı | adet | 228 |  |  |
| 432 | 35.505.6200 | Utp cat6 sıva altı tekli priz | adet | 182 |  |  |
| 433 | 35.505.7301 | 24 portlu utp cat6 patch panel | adet | 15 |  |  |
| 434 | 35.510.1108 | Bina içi ana hat tesisatı 30 çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) p.26 | metre | 13 |  |  |
| 435 | 35.510.1109 | Bina içi ana hat tesisatı 50 çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) p.37 | metre | 13 |  |  |
| 436 | 35.510.1205 | Bina harici ana hat tesisatı 0.5 mm. 30 çift. (toprak hattı ile birlikte) | metre | 130 |  |  |
| 437 | 35.510.1206 | Bina harici ana hat tesisatı 0.5 mm. 50 çift. (toprak hattı ile birlikte) | metre | 6,5 |  |  |
| 438 | 35.515.7030 | U/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo | metre | 9.985 |  |  |
| 439 | 35.515.8015 | RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) LS HFFR Halojensiz Koaksiyel Kablo | metre | 2.665 |  |  |
| 440 | 35.515.8024 | RG 11/U-6 (Trishield Cu/Cu) LS HFFR Halojensiz Koaksiyel Kablo | metre | 247 |  |  |
| 441 | 35.520.5002 | 2x2x0,8+0,8 mm2 Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangına dayanıklı halojensiz yangın alarm kabloları (VDE 0815) | metre | 1.885 |  |  |
| 442 | 35.520.7001 | 2X0,75 mm2 LIHCH FE180 PH120 Yangına dayanıklı sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0812) | metre | 390 |  |  |
| 443 | 35.540.2006 | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo | metre | 260 |  |  |
| 444 | 35.545.3025 | 4 fiber kapasiteli st/sm rak tipi fiber optik terminasyon birimi | adet | 1 |  |  |
| 445 | 35.545.3029 | 24 fiber kapasiteli st/sm rak tipi fiber optik terminasyon birimi | adet | 1 |  |  |
| 446 | 35.550.2550 | 42U 800 mm x 800 mm 19" Dikili Tip Kabinet (Rack Kabin) | adet | 1 |  |  |
| 447 | 35.550.2560 | 47U 800 mm x 800 mm 19" Dikili Tip Kabinet (Rack Kabin) | adet | 1 |  |  |
| 448 | 35.550.4008 | Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu (Ön tekerlekler Frenli) | adet | 2 |  |  |
| 449 | 35.550.4080 | Ürüne Ait Aksesuar Termostatlı fan modülü (4 fanlı) | adet | 2 |  |  |
| 450 | 35.550.4165 | Ürüne Ait Aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı | adet | 2 |  |  |
| 451 | 35.550.4210 | Ürüne Ait Aksesuar 19" 1U yatay kablo düzenleyici | adet | 17 |  |  |
| 452 | 35.550.4365 | Ürüne Ait Aksesuar 42U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | adet | 1 |  |  |
| 453 | 35.550.4375 | Ürüne Ait Aksesuar 47U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | adet | 3 |  |  |
| 454 | 35.701.1219 | Analog Dış Hat 8 / Analog İç Hat 32 / Sayısal İç Hat 4 / Sayısal Dış Hat(PRI) _ / IP Dış Hat 40 / IP İç Hat 200 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali | adet | 1 |  |  |
| 455 | 35.701.1221 | Analog Dış Hat 12 / Analog İç Hat 48 / Sayısal İç Hat 4 / Sayısal Dış Hat(PRI) _ / IP Dış Hat 16 / IP İç Hat 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali | adet | 1 |  |  |
| 456 | 35.705.1705 | 2×100W Power Amplifikatör Sistemdeki hoparlörler güç ve empadanslarına (4-8 OHM) uygun yapıda olan, tam korumalı ( aşırı yük, kısa devre ve DC çıkış korumalı, termal, ultrasonic, ve RF koruma), cihaz ön panelinde Power, Sinyal ve Clip LED göstergeleri bul | adet | 1 |  |  |
| 457 | 35.705.4052 | 12 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri / Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri (Anons Özellikli) / Genel Anons Seslendirme Sistemleri | adet | 1 |  |  |
| 458 | 35.705.4382 | Gonglu anons mikrofonu (masa tipi) / Mikrofon / Genel Anons Seslendirme Sistemleri | adet | 1 |  |  |
| 459 | 35.740.1106 | Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/min 63 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | adet | 1 |  |  |
| 460 | 35.740.1113 | Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/min 300 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | adet | 1 |  |  |
| 461 | 35.740.5406 | 63 KVA Ses izolasyon kabini | adet | 1 |  |  |
| 462 | 35.740.5412 | 300 KVA Ses izolasyon kabini | adet | 1 |  |  |
| 463 | 35.750.1504 | Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu l=60 mt | adet | 2 |  |  |
| 464 | 35.750.1600 | Çatı direği (aktif yakalama ucu için) | adet | 2 |  |  |
| 465 | 35.750.2001 | Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır iletken | metre | 78 |  |  |
| 466 | 35.750.3001 | Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel | metre | 546 |  |  |
| 467 | 35.750.3002 | Bina ihata iletkeni 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama | metre | 520 |  |  |
| 468 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır | metre | 65,2 |  |  |
| 469 | 35.750.4003 | İletken koruyucu borusu | adet | 2 |  |  |
| 470 | 35.750.5001 | Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) 32 gr.kaynak tozuna kadar | adet | 32 |  |  |
| 471 | 43.610.1022 | Stabilize malzemenin titreşimli silindirle sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınai imalatlar ve saha betonları altında temel ve temel altı dolgusu yapılması | metreküp | 192,071 |  |  |
| 472 | 43.680.1003 | Demir yüzeylerinin özel (Silis kuartz) kumla kompresör kullanarak raspa edilmesi ve parlak bir yüzey elde edilinceye kadar kumlanması | metrekare | 1.760,39 |  |  |
| 473 | 48.150.1004. | Kendiliğinden Yerleşen Beton | metreküp | 69,479 |  |  |
| 474 | 48.325.2004 | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine 0,65 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile kenetli sistem çatı örtüsü yapılması | metrekare | 673,475 |  |  |
| 475 | 48.410.3002 | 4 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla döşeme kaplaması yapılması | metrekare | 974,683 |  |  |
| 476 | 48.435.1002 | 10x25x50 cm boyutlarında bazalt bordür temini ve yerine döşenmesi | metre | 795,685 |  |  |
| 477 | 48.690.2020 | Paspayının Kırılarak Donatının Açığa Çıkarılması | metrekare | 43,132 |  |  |
| 478 | 56.953.1000 | Bitkisel kaplama yapılacak saha üzerine 10-15 cm kalınlıkta bitkisel toprağın serilmesi | metreküp | 172,5 |  |  |
| 479 | 77.100.1005 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | metreküp | 1,602 |  |  |
| 480 | 77.100.1045-a | Duvar yüzeyinden fayans sökülmesi | metrekare | 1.879,896 |  |  |
| 481 | 77.100.1050-a | Cam sökülmesi | metrekare | 111,622 |  |  |
| 482 | 77.155.1001 | Stabilize dolgu yapılması (El ile doldurulup el ile sıkıştırma) | metreküp | 24,32 |  |  |
| 483 | 77.160.1003 | Enjeksiyon reçinesi ile çubuk ankrajı (30 cm. kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması, çubuk ankrajı yapılması, deliklerin enjeksiyon reçinesiyle doldurulması) | adet | 526 |  |  |
| 484 | 77.170.1009 | 120 DAKİKA DAYANIMLI PANİK BARLI YANGIN KAPISI (L=70cm(dahil)-100cm(dahil) H=200cm(dahil)-220cm(dahil)) (tek kanatlı) | adet | 5 |  |  |
| 485 | 85.230.1701 | Tehlike Levhası (Alüminyum) (Malzeme ve Montaj Bedeli) | adet | 6 |  |  |
| 486 | DT.ÖBF.01 | Yetkili yerel firmaya Bina içi doğalgaz projesinin hazırlatılması ilgili kuruma onaylatılması ve yazılı metrajın haricindeki tüm imalatın yerinde montajlarının yapılıp devreye alınması ve doğalgazın yerinde çalışır halde teslimi | paket | 1 |  |  |
| 487 | DT.ÖBF.01A | Yetkili yerel firmaya Bina içi doğalgaz projesinin hazırlatılması ilgili kuruma onaylatılması ve yazılı metrajın haricindeki tüm imalatın yerinde montajlarının yapılıp devreye alınması ve doğalgazın yerinde çalışır halde teslimi | paket | 1 |  |  |
| 488 | EOAYD_01 | LED cam küreli, buhar geçirmez bodrum kat banyo bölümü duvar lambası AISI 304 paslanmaz çelik (en az IP 67 koruma derecesine sahip olan) | adet | 8 |  |  |
| 489 | EOCCTV_01 | İzleme istasyonu (CCTV yazılımı dahil) | adet | 2 |  |  |
| 490 | EOKASK_01 | Kuvvetli akım ekipmanları (ayd, priz, sorti, şalt malzeme ve vb.) söküm işi yapılması | komple | 1 |  |  |
| 491 | EOKASK_02 | Kuvvetli akım ekipmanları (ayd, priz, sorti, şalt malzeme ve vb.) söküm işi yapılması | adet | 1 |  |  |
| 492 | EOYKB_01 | Omurga switch | adet | 2 |  |  |
| 493 | EOYKB_02 | 25 port ISDN patch panel | adet | 3 |  |  |
| 494 | EOYNG_01 | Ex-Proof bariyer (ex-barrier) modülü | adet | 3 |  |  |
| 495 | EOYNG_02 | Ex-Proof (junction box) bağlantı kutusu | adet | 3 |  |  |
| 496 | EOYNG_03 | Ex-Proof kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü | adet | 3 |  |  |
| 497 | EOZASK_01 | Zayıf akım ekipmanları (ayd, priz, sorti, şalt malzeme ve vb.) söküm işi yapılması | komple | 1 |  |  |
| 498 | EOZASK_02 | Zayıf akım ekipmanları (ayd, priz, sorti, şalt malzeme ve vb.) söküm işi yapılması | komple | 1 |  |  |
| 499 | IST.ÖBF.01 | Hava Perdesi 15 kw | adet | 1 |  |  |
| 500 | IST.ÖBF.02 | Söküm Tesisatı | adet | 1 |  |  |
| 501 | IST.ÖBF.02A | Söküm Tesisatı | adet | 1 |  |  |
| 502 | KGM/60.206 | Çift kompenantlı boya ile yaya geçitleri, yavaşlama uyarı ve şerit çizgilerinin çizilmesi (2 mm kalınlıkta) | metrekare | 52,613 |  |  |
| 503 | KGM/6000 | Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış Malzeme ile Alttemel Yapılması | metreküp | 384,141 |  |  |
| 504 | KGM/6100/3 | Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) | ton | 1,921 |  |  |
| 505 | KGM/6212 | 12 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (TİP-A) | metrekare | 1.920,707 |  |  |
| 506 | KGM/6308 | 8 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) | metrekare | 1.920,707 |  |  |
| 507 | KGM/6405 | 5 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Tip-1) | metrekare | 1.920,707 |  |  |
| 508 | KTB.91.9009 | Çevre düzenlenmesi için çim ekimi ve bakımının yapılması | metrekare | 1.149,991 |  |  |
| 509 | KTB.95.6004 | PC LCD Monitor 27 '' - 32'' | adet | 2 |  |  |
| 510 | KTB.95.6008 | CCTV Monitor 42.5 ''-80'' | adet | 1 |  |  |
| 511 | Özel-Oyun Parkı | Şartnamesine uygun dış grup çocuk oyun parkı yapılması | adet | 3 |  |  |
| 512 | ÖZEL.1 | Kanallı XPS Üzerine Tuğla Duvar Kap. Yapılması (m2) | metrekare | 408,186 |  |  |
| 513 | ÖZEL.2 | Çimento Yonga Levha Kat Silmesi Yapılması | metrekare | 74,074 |  |  |
| 514 | ÖZEL.3 | Bodrum kat da bulunan banyo bölümünün yenilenmesi | adet | 1 |  |  |
| 515 | ÖZEL.4 | Cephede Yazı İşleri Yapılması | takım | 3 |  |  |
| 516 | ÖZEL.5 | Lake Kapı Kanadı Yapılması | metrekare | 107,536 |  |  |
| 517 | ÖZEL.6 | Mobilya İmalatı Yapılması | metrekare | 387,01 |  |  |
| 518 | PEYZAJ ÖZEL 1 | Kamelya Yapılması | adet | 12 |  |  |
| 519 | PEYZAJ ÖZEL 2 | Araç Stoperı Yapılması (takım) | adet | 66 |  |  |
| 520 | SHT.ÖBF-01 | Tesisat söküm komple | adet | 2 |  |  |
| 521 | SHT.ÖBF-01A | Söküm Tesisatı | adet | 1 |  |  |
| 522 | V.1865 | 0,5 mm kalınlıkta fabrikasyon boyalı galvanizli sac ile yakalı monoblok yağmur oluğu (eksiz), yağmur deresi veya düşey yağmur iniş borusu yapılması ve yerine tespiti | metre | 145,08 |  |  |
| 523 | YT.ÖBF-01 | Söküm Tesisatı | adet | 1 |  |  |
| 524 | YT.ÖBF-01A | Söküm Tesisatı | adet | 1 |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |